一、显示面板及按键定义

菜单       向上      向下      确认

菜单键：选择功能

向上键: 参数递加

向下键: 参数递减

确认键：确定并保存

二、菜单功能

通电开机后按菜单键，依次出现菜单功能表；向上或向下键修改功能参数，确认键保存当前功能和参数（保存后具备掉电记忆）。

菜单功能表：

| A001 |  | A512 | 向上或向下修改地址码（A001~A512），确认键保存，默认A001。 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH04 |  | CH168 | 向上或向下切换 ch04, ch16, 和,ch168, 六个通道，确认键保存，默认CH16。 |
| A000 |  | A127 | 向上或向下修改，RGB效果模式S000-S128-S255分两个方向.确认键保存. |
| S010 |  | S010 | 向上或向下修改，RGB模式速度S000-S128-S255分两个方向。确认键保存. |
| P000 |  | P063 | 向上或向下修改，W效果模式.确认键保存. |
| S010 |  | S010 | 向上或向下修改.W模式速度.确认键保存. |
| Q000 |  | Q127 | 向上或向下修改.RGBW效果模式.确认键保存. |
| S010 |  | S010 | 向上或向下修改.RGBW模式速度.确认键保存. |
| R255 |  | R000 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（R000~ R255），确认键保存，默认R255。 |
| G255 |  | G000 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（G000~ G255），确认键保存，默认G255。 |
| B255 |  | B000 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（B000~ B255），确认键保存，默认B255。 |
| W255 |  | W000 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（W000~ W255），确认键保存，默认W255。 |
| T000 |  |  | 显示温度，如T045表示当前灯具温度为45℃；未安装10K热敏电阻，显示T000。 |

三、主从机控制

两台或多台相同的灯具用DMX三芯信号线连接，灯具设置为A001~A512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机渐变、脉变、跳变、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、工厂设置

在A001~A512任意地址码时，按菜单键3秒进入工厂设置。工厂设置主要是灯具每路输出功率、风扇设置模式、设定温度保护点、发送参数的功能，工厂设置任意模式按菜单键3秒退出。

工厂设置表：

| R255 |  | R032 | 向上或向下修改红色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。 |
| --- | --- | --- | --- |
| G255 |  | G032 | 向上或向下修改绿色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。 |
| B255 |  | B032 | 向上或向下修改蓝色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。 |
| W255 |  | W032 | 向上或向下修改白色灯珠电流（R032-R255），确认键保存，默认R245。 |
| FAN0 |  | FAN1 | F风扇设置：FAN0灯珠亮启动风扇， FAN1达到设定温度保护点启动风扇，确认键保存。 |
| T040 |  | T070 | 设定温度保护点，向上或向下修改参数（40℃~70℃），按确认键保存，默认T065。 |
| Send |  | Send | 向上或向下发送本机工厂设置参数，给其它所有三芯信号线并联连接的灯具；确认发送参数按菜单键3秒 退出，否认参数按确认键撤销发送。 |

五、DMX512控制台

通电后所有灯具地址码设置好，将所有灯具用三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码就会停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据各通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH4通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 红色灯珠线性调光。 |
| 2 | 000-255 | 绿色灯珠线性调光。 |
| 3 | 000-255 | 蓝色灯珠线性调光。 |
| 4 | 000-255 | 白色灯珠线性调光。 |

CH16通道说明：默认

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 总调光 |
| 2 | 000-255 | RGB频闪 |
| 3 | 000-255 | 红色灯珠线性调光。 |
| 4 | 000-255 | 绿色灯珠线性调光。 |
| 5 | 000-255 | 蓝色灯珠线性调光。 |
| 6 | 000-255 | RGB模式 |
| 7 | 000-255 | RGB速度 |
| 8 | 000-255 | W频闪 |
| 9 | 000-255 | 白光 |
| 10 | 000-255 | W模式 |
| 11 | 000-255 | W速度 |
| 12 | 000-255 | RGBW频闪 |
| 13 | 000-255 | RGBW模式 |
| 14 | 000-255 | RGBW速度 |
| 15 | 000-255 | 背景色 |
| 16 | 000-255 | 背景调光 |

CH168通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 第01段红色灯珠线性调光。 |
| 2 | 000-255 | 第01段绿色灯珠线性调光。 |
| 3 | 000-255 | 第01段蓝色灯珠线性调光。 |
| 5 | 000-255 | 第02段红色灯珠线性调光。 |
| 6 | 000-255 | 第02段绿色灯珠线性调光。 |
| 7 | 000-255 | 第02段蓝色灯珠线性调光。 |
| … | … … | … … |
| 142 | 000-255 | 第48段红色灯珠线性调光。 |
| 143 | 000-255 | 第48段绿色灯珠线性调光。 |
| 144 | 000-255 | 第48段蓝色灯珠线性调光。 |
| 145 | 000-255 | 第1段白色灯珠线性调光。 |
| 146 | 000-255 | 第2段白色灯珠线性调光。 |
| 147 | 000-255 | 第3段白色灯珠线性调光。 |
| … | … … | … … |
| 167 | 000-255 | 第23段白色灯珠线性调光。 |
| 168 | 000-255 | 第24段白色灯珠线性调光。 |

六、模式效果

| 通道值 | 模式代号 | RGB辅光效果 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0 | 无作用 |
| 2-3 | 1 | 效果一。 |
| 4-5 | 2 | 效果二。 |
| 6-7 | 3 | 效果三。 |
| … | … | … |
| 250-251 | 125 | 效果一百二十五。 |
| 252-253 | 126 | 效果一百二十六。 |
| 254-255 | 127 | 模式代号1-126循环。 |

十、模式效果

| 通道值 |  |  | 模式代号 | W主光 效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-3 |  |  | 0 | 无作用 |  |
| 4-7 |  |  | 1 | 效果一。 |  |
| 8-11 |  |  | 2 | 效果二。 |  |
| 12-15 |  |  | 3 | 效果三。 |  |
| … | … |  | … |
| 240-243 |  |  | 60 | 效果六十。 |  |
| 244-247 |  |  | 61 | 效果六十一。 |  |
| 248-251 |  |  | 62 | 效果六十二。 |  |
| 252-255 |  |  | 63 | 模式代号1-62循环。 |  |

十三、模式效果

| 通道值 | 模式代号 | RGBW组合效果 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 0 | 无作用 |
| 2-3 | 1 | 效果一。 |
| 4-5 | 2 | 效果二。 |
| 6-7 | 3 | 效果三。 |
| … | … | … |
| 250-251 | 125 | 效果一百二十五。 |
| 252-253 | 126 | 效果一百二十六。 |
| 254-255 | 127 | 模式代号1-126循环。 |

六、技术参数：

电压: AC100~240V 50/60HZ

功率: 150W

灯珠: 240 颗 0.5W 5730 灯珠，480 颗 0.3W RGB 灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、带 RDM 功能

通道: CH4、CH16、CH168

调光: 16bit 0~100%线性调光

特点： 跑马+爆闪

工作温度: -30 度~50 度

频闪频率: 1~30HZ

外观: 金属、黑色

连接方式：DMX512 输入输出

/ 电源输入输出。

IP 等级: IP20

尺寸：100*10*15CM                毛重:2.3KG