7×7-49 matrices

| MENU: 选择功能模式，或者返回上一级菜单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| UP: 向上选择 |  |  |
| DOWN: 向下选择 |  |  |
| ENTER:确认 |  |  |

技术参数:电压:AC100~240V50/60HZ功率:180W

灯珠:5050RGB(0.25w)441颗+5730U(5w)49颗灯珠 控制方式:DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能

通道:CH4、CH13、CH14

线性调光特点:441RGB+49W段单点控制

工作温度:-30度~50度

频闪频率:1~30HZ

连接方式:DMX512输入输出/电源输入输出IP等级:IP20 主菜单; 子菜单1; 子菜单2; 备注. Address; D001/D512; 地址码,按确认键进入子菜单1，向上键或者向下键选择地址码，按确认键保存地址码。. CHAL; CH5、CH13、CH14; 通道，按确认进入子菜单1，向上键或者向下键选择通道，按确认键保存通道。. AUTO; CA50; 01-50; 按确认键进入二级，向上键或者向下键选择自走效果（254种效果），再按确认键进入三级，三级菜单有：s00-s50速度,c000-c255颜色(大部分效果支持255种颜色样式，不支持的效果为区间值切换不同原始色)，三级菜单中按确认键速度和颜色相互切换并且保存自走类型和自走速度，按菜单键返回二级菜单。. CB50; 01-50. CC50; 01-50. CD50; 01-50. CE50; 01-50. CF50; 01-50. CG50; 01-50. CH50; 01-50. CJ50; 01-50. SOUD; SO01-SO99; 声控模式 二级菜单：A00-A99灵敏度 效果N000-N254. STAT; r000; r000-r255; 红色手动调光. g000; g000-g255; 绿色手动调光. b000; b000-b255; 蓝色手动调光. w000; w000-w255; 白色手动调光. c000; c000-c094; 字符. d000; d000-d003; 方向. t000; t000-b255; 频闪. Rest; On/Off; 恢复出厂设置.

| 后台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| r000 | r000-r255 | 红色灯珠功率调节 |
| g000 | g000-g255 | 绿色灯珠功率调节 |
| b000 | b000-b255 | 蓝色灯珠功率调节 |
| w000 | w000-w255 | 白色灯珠功率调节 |
| n000 | n000-n255 | 降功率 |
| l000 | l000-l255 | 最大率 |
| OFF | OFF/ON | 发送 |

| 通道4 | 通道值 | 基本功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | R红色灯珠调光 |  |
| 2 | 000-255 | G绿色灯珠调光 |  |
| 3 | 000-255 | B蓝色灯珠调光 |  |
| 4 | 000-255 | W白色灯珠调光 |  |
| 通道13 | 通道值 | 基本功能 |  |
| 1 | 000-255 | 总调光 |  |
| 2 | 000-255 | 频闪 |  |
| 3 | 000-255 | 位置杆 |  |
| 4 | 000-255 | 颜色杆 |  |
| 5 | 000-255 | 效果，255为声控 |  |
| 6 | 000-255 | 速度 |  |
| 7 | 000-255 | 白灯屏闪 |  |
| 8 | 000-255 | 白灯效果 |  |
| 9 | 000-255 | 白灯速度 |  |
| 10 | 000-255 | R红色灯珠调光 |  |
| 11 | 000-255 | G绿色灯珠调光 |  |
| 12 | 000-255 | B蓝色灯珠调光 |  |
| 13 | 000-255 | W白色灯珠调光 |  |
| 通道14 | 通道值 | 基本功能 |  |
| 1 | 000-255 | 总调光 |  |
| 2 | 000-255 | 频闪 |  |
| 3 | 000-255 | 方向 |  |
| 4 | 000-255 | 颜色/样式 |  |
| 5 | 000-255 | 平移(0-200),自动左平移(200-225),自动右平移(225-255) | 注：打开总调光后,只需操作5、6号杆就可完成单词的编写， 编写完将5号杆推至200以上就可平移显示其编写的内容 |
| 6 | 000-255 | 字母/数字/符号 选择 |  |
| 7 | 000-255 | 速度 |  |
| 8 | 000-255 | 辅灯频闪 |  |
| 9 | 000-255 | 辅灯效果 |  |
| 10 | 000-255 | 辅灯速度 |  |
| 11 | 000-255 | R红色灯珠调光 |  |
| 12 | 000-255 | G绿色灯珠调光 |  |
| 13 | 000-255 | B蓝色灯珠调光 |  |
| 14 | 000-255 | W白色灯珠调光 |  |