全压铸铝 800/1400户外防水摇头LED切割灯

一：技术参数

额定电压：AC100-240V 50/60Hz

额定功率：：LED800W/1400W模组

显色指数：73-90 CRI可调

色温：8000K

平均寿命20000小时

颜色盘：均匀顺滑的CMY：0-100% 线性调节，CTO：2800K-6800K 线性CTO调节，

颜色：7个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果图案：

旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能

固定图案盘：6种固定图案+流水图案+白光，带图案抖动功能

棱镜：旋转四棱镜效果，可双向旋转及速度可调节

光学镜头：高精度胶合光学镜

调焦：线性调焦

调光：0-100%线性调节

光束角度：5.5-50度

灯体旋转角度：水平540度；垂直270度；自动回位纠正功能

操作模式:DMX512模式，支持RDM协议，主从，自走等

DMX 通道数:38通道

显示：液晶LED显示屏+按键控制

CTO:独立切入式CTO

CMY:独立切入式CMY，线性CMY颜色切换，无极混色

图案切割：专业独立的切割模块，4组8向切割片，可以切割任意图形，带90°旋转，独立的光圈模式，图形可大可小。外观：采用全国标准压铸铝，高端材质外壳！无一塑料，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用

防护等级：IP66 灯体总重: 55KG

灯体规格尺寸：525* 355 * 798mm

包装尺寸：89.5*59*45.5cm     毛重：59KG

扩展功能：支持RDM协议，可以要求定做无线信号

二：效果：

- 颜色+图案+CMY+CTO+RDM

三：产品尺寸：

四：安装与专业调试

步骤一：把切割灯投射方位调整到所需投射方位的角度方向，如参考下图：

步骤二：用紧固螺丝栓紧光束灯之安装支架，如下图：

步骤三：防水切割灯可专业服务技术支持灯光师现场需求调试灯光效果，从而达到理想最佳效果