LED  舞台灯光设备使用说明书

（使用产品前请仔细阅读说明书并妥善管）

为正确并安全使用本产品，请在安装使用本产品前仔细阅读说明书。此说明书包含重要的安装及应用信息，在安装和操作产品时，敬请严格遵守说明操作步骤。同时，请妥善保管本说明书。

我司的230W光束灯使用了新型美观的耐高温金属机身。本产品严格遵循CE标准进行设计及生产，符合国际标准的DMX512信号协议，可单独使用控制，也可联机使用，具有旋转快速，噪音低，功能强大的特点，适用于中小型演唱会，剧院，演播室，夜总会及酒吧等场所，

请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况，并检查以下内容是否齐全。

光束灯--------1台             说明书--------1本

电源线--------1条             信号线--------1条

本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安全事项及此说明书的警告。

重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。

如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。

本产品可在90-240V电压范围内使用，是用于室内的产品。请确认使用的电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的I类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。

请经常检查本产品及电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它的线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。

在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。

产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！

请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。

DMX512信号的连接:

本灯具使用的是DMX512信号控制模式,各灯具控制信号属并联关系,在连接多台灯具信号时,最好使用双芯屏蔽电缆线.连接时,各灯具通过灯具上DMX信号插孔(卡侬座)INPUT( 输入)和OUTPUT(输出)进行相连接,连接灯具的信号线的3芯XLR插头端子一定要相互对应,在连接灯具信号时,建议使用 DMX 信号终端器.可以避免,由于电噪声而导致破坏控制信号,DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间连接一个120欧姆1W的电阻,并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出)插孔上。

灯具起始地址码计算方法:

当前灯具的起始地址码等于(上一台灯具的起始地址码)+(灯具的通道数目)说明:

1:第一台灯具的起始地址码值A001.

2:控制器的基本通道数应大于或等于灯具总的使用通道数目.

3:注意:当使用任何的控制器,每一台灯具都应必须有它自己的起始地址码,假如第一台灯具的起始地址码设定A001,灯具道通数为16CH;那么第二台灯具的起始地址码就设置为 A017;第三台灯具的起始地址码就设置为A033;如此类推,(此设置方式还需要据不同的控台来定)。

产品参数：

输入电压：AC100V-220V 50/60H2

功率：450W

颜色盘：12个颜色+白光

七彩颜色：六彩盘

固定图案：13个图案+白光

棱 镜：单棱镜

雾 化：六色彩虹+雾化一体

水平/垂直：540°水平扫描，270°垂直扫描

显示界面：彩屏1.8寸按键，180°反转显示中英文可切换

防护等级：IP20

| 菜单操作设置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主菜单 |  | 子菜单一 |  | 功能设置 |  | 功能简介 |
| DMX地址 |  |  |  | 1-512 |  |  |
| 系统设置 |  | 显示倒向 |  | 正常 |  | . |
|  |  |  |  | 翻转 |  |  |
|  |  | 语言设置 |  | 中文 |  |  |
|  |  |  |  | 英文 |  |  |
|  |  | 通道模式 |  | 20CH |  |  |
|  |  | 运行模式 |  | DMX |  |  |
|  |  |  |  | 声控 |  |  |
|  |  |  |  | 自动 |  |  |
|  |  | 电子点灯 |  | 关闭 |  |  |
|  |  |  |  | 打开 |  |  |
|  |  | 灯泡默认 |  | 打开_关闭 |  |  |
|  |  | 灯泡控制 |  | 点亮 |  |  |
|  |  | 最短路径 |  | 打开_关闭 |  |  |
|  |  | 水平反向 |  | 关闭 |  |  |
|  |  |  |  | 打开 |  |  |
|  |  | 垂直反向 |  | 关闭 |  |  |
|  |  |  |  | 打开 |  |  |
|  |  | XY 速度 |  | 慢速 |  |  |
|  |  |  |  | 中速 |  |  |
|  |  |  |  | 快速 |  |  |
|  |  | 光耦检测 |  | 关闭 |  |  |
|  |  |  |  | 打开 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  | ▲ |  |  |
| 信息查询 |  | 总计时间 |  | 0-9999 |  |  |
|  |  | 灯泡时间 |  | 0-9999 |  |  |
|  |  | 限制时间 |  | 0-9999 |  |  |
|  |  | 显示软件 |  | Vx001 |  |  |
|  |  | XY软件 |  | Vx001 |  |  |
|  |  | 小电机软件 |  | Vx001 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  | ▲ |  |  |
| 通道控制 |  | 色盘旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 频闪 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调光 " |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 固定图案 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜自转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 雾 化 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调 焦 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 水平旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 水平微调 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 垂直旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 垂直微调 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 复位 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 点灯 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | XY速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 色盘速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调焦速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 图案速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  | 0-255 |  |  |
| 工作状态 |  | XY通信 |  | 正常 |  | 当前状态 |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | 小电机通信 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | 调焦霍尔 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | 色盘霍尔 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | 图案霍尔 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | X光耦 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | Y光耦 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  |  |
|  |  | 风机转速 |  | 6500 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  | ▲ |  |  |
| 辅助工具 |  | 校验码1 |  | 0-9999 |  |  |
|  |  | 总计时间 |  | 清零 |  |  |
|  |  |  |  | 执行 |  |  |
|  |  | 灯炮时间 |  | 清零 |  |  |
|  |  |  |  | 执行 |  |  |
|  |  | 恢复默认 |  | 默认 |  |  |
|  |  |  |  | 恢复 |  |  |
|  |  |  |  | 保存 |  |  |
|  |  | 水平旋转 |  | 0-255 |  | 零位初始位 |
|  |  | 垂直旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调 焦 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱 镜1 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱 镜2 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜自转1 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜自转2 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 雾 化 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 颜色组合 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 固定图案 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 色 盘 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 频 闪 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 频闪中点 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱一中点 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱二中点 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 雾化中点 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 七彩中点 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  | ▲ |  |  |
| 高级设置 |  | 校验码2 |  | 0-9999 |  |  |
|  |  | 信号加密 |  | 打开 |  |  |
|  |  |  |  | 关闭 |  |  |
|  |  | DMX速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | DMX数据包 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | DMX类型 |  | 0-055 |  |  |
|  |  | DMX隔离 |  | 0-65535 |  | 数值越小说明信号越稳定 |
|  |  | 驱动板温度 |  | <110度> |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | 驱动板3.3V |  | 3.0V - 3.6V |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | 驱动板5.0V |  | 4.5V - 5.5V |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | 驱动板12V |  | 10.0V - 14.0V |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | 驱动板36V |  | 20.0V - 42.0V |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | X状态 |  | 静止 |  |  |
|  |  |  |  | 转动 |  |  |
|  |  | X霍尔 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  | 显示红色 |
|  |  | X光耦相位 |  | 0-3 |  |  |
|  |  | X光耦A |  | 40-160 |  | 标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警 |
|  |  | X光耦B |  | 40-160 |  | 标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警 |
|  |  | X光耦C |  | 40-160 |  | 标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警 |
|  |  | X光耦D |  | 40-160 |  | 标准设置100 超过要求范围显示红色，但面板红灯不报警 |
|  |  | X当前角度 |  | 000-540 |  |  |
|  |  | X驱动状态 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  | 显示红色 |
|  |  | Y状态 |  | 静止 |  |  |
|  |  |  |  | 转动 |  |  |
|  |  | Y光耦 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  | 显示红色 |
|  |  | Y霍尔 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  | 显示红色 |
|  |  | Y光耦相位 |  | 0-3 |  |  |
|  |  | Y光耦A |  | 40-160 |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | Y光耦B |  | 40-160 |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | Y光耦C |  | 40-160 |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | Y光耦D |  | 40-160 |  | 超过此范围显示红色 |
|  |  | Y当前角度 |  | 000-250 |  |  |
|  |  | Y驱动状态 |  | 正常 |  |  |
|  |  |  |  | 错误 |  | 显示红色 |
|  |  | 返回上级 |  | ▲ |  |  |
| 通道电平 |  | 色盘旋转 |  | 0-255 |  | 当前DMX通道值 |
|  |  | 频闪 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调光 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 固定图案 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 棱镜自转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 雾 化 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调 焦 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 水平旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 水平微调 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 垂直旋转 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 垂直微调 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 复位 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 点灯 |  | 0-288 |  |  |
|  |  | XY速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 色盘速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 调焦速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 图案速度 |  | 0-255 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  |  |  |  |
| 复位 |  | 全部复位 |  | 取消 |  | 手动复位 |
|  |  |  |  | 执行 |  |  |
|  |  | XY复位 |  | 取消 |  |  |
|  |  |  |  | 执行 |  |  |
|  |  | 效果复位 " |  | 取消 |  |  |
|  |  |  |  | 执行 |  |  |
|  |  | 返回上级 |  |  |  |  |
| 退出菜单 |  |  |  |  |  |  |
| 16 通道表 |  |  |  |  |  |  |
| CH1 | 颜色 |  | 0--4 |  | 白光 |  |
|  |  |  | 5--9 |  | 白光+颜色1 |  |
|  |  |  | 10--14 |  | 颜色1 |  |
|  |  |  | 15--19 |  | 颜色1+颜色2 |  |
|  |  |  | 20--24 |  | 颜色2 |  |
|  |  |  | 25--29 |  | 颜色2+颜色3 |  |
|  |  |  | 30--34 |  | 颜色3 |  |
|  |  |  | 35--39 |  | 颜色3+颜色4 |  |
|  |  |  | 40--44 |  | 颜色4 |  |
|  |  |  | 45-49 |  | 颜色4+颜色5 |  |
|  |  |  | 50--54 |  | 颜色5 |  |
|  |  |  | 55--59 |  | 颜色5+颜色6 |  |
|  |  |  | 60--64 |  | 颜色6 |  |
|  |  |  | 65--69 |  | 颜色6+颜色7 |  |
|  |  |  | 70--74 |  | 颜色7 |  |
|  |  |  | 75--79 |  | 颜色7+颜色8 |  |
|  |  |  | 80--84 |  | 颜色8 |  |
|  |  |  | 85--89 |  | 颜色8+ 颜色9 |  |
|  |  |  | 90--94 |  | 颜色9 |  |
|  |  |  | 95--99 |  | 颜色9 + 颜色10 |  |
|  |  |  | 100--104 |  | 颜色10 |  |
|  |  |  | 105--109 |  | 颜色10 + 颜色11 |  |
|  |  |  | 110--114 |  | 颜色11 |  |
|  |  |  | 115--119 |  | 颜色11 + 颜色12 |  |
|  |  |  | 120--124 |  | 颜色12 |  |
|  |  |  | 125--129 |  | 颜色12 + 颜色13 |  |
|  |  |  | 130--135 |  | 白光 |  |
|  |  |  | 136--195 |  | 由快到慢正向流水 |  |
|  |  |  | 196--255 |  | 由快到慢反向流水 |  |
| CH2 | 频闪 |  | 0-5 |  | 光闸关闭 |  |
|  |  |  | 6--20 |  | 开频闪 |  |
|  |  |  | 21-70 |  | 同步频闪 慢到快 |  |
|  |  |  | 71-100 |  | 随机频闪 慢到快 |  |
|  |  |  | 101-150 |  | 脉冲频闪 慢到快 |  |
|  |  |  | 151-190 |  | 开脉冲频闪 慢到快 |  |
|  |  |  | 191-230 |  | 关脉冲频闪 慢到快 |  |
|  |  |  | 231-255 |  | 光闸打开 |  |
| CH3 | 调光 |  | 0-255 |  | 0-100%调光 |  |
| CH4 | 图案 |  | 0--4 |  | 白光孔 |  |
|  |  |  | 5--9 |  | 图案1 |  |
|  |  |  | 10--14 |  | 图案2 |  |
|  |  |  | 15--19 |  | 图案3 |  |
|  |  |  | 20--24 |  | 图案4 |  |
|  |  |  | 25--29 |  | 图案5 |  |
|  |  |  | 30--34 |  | 图案6 |  |
|  |  |  | 35--39 |  | 图案7 |  |
|  |  |  | 40--44 |  | 图案8 |  |
|  |  |  | 45-49 |  | 图案9 |  |
|  |  |  | 50--54 |  | 图案10 |  |
|  |  |  | 55--59 |  | 图案11 |  |
|  |  |  | 60--64 |  | 图案12 |  |
|  |  |  | 65--69 |  | 图案13 |  |
|  |  |  | 70-125 |  | 由快到慢逆时针流水 |  |
|  |  |  | 126-130 |  | 停止流水 |  |
|  |  |  | 131-190 |  | 由慢到快逆时针流水 |  |
|  |  |  | 191-195 |  | 图案1由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 196-200 |  | 图案2由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 201-205 |  | 图案3由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 206-210 |  | 图案4由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 211-215 |  | 图案5由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 216-220 |  | 图案6由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 221-225 |  | 图案7由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 226-230 |  | 图案8由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 231-235 |  | 图案9由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 236-240 |  | 图案10由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 241-245 |  | 图案11由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 246-250 |  | 图案12由慢到快抖动 |  |
|  |  |  | 251-255 |  | 图案13由慢到快抖动 |  |
| CH5 | 棱镜 |  | 0-127 |  | 移开棱镜 |  |
|  |  |  | 128-255 |  | 棱镜切入 |  |
| CH6 | 棱镜自转 |  | 0-127 |  | 0-400度 |  |
|  |  |  | 128-189 |  | 由快到慢反向流水 |  |
|  |  |  | 190-194 |  | 停止 |  |
|  |  |  | 195-255 |  | 由慢到快正向流水 |  |
| CH7 | 预留空 |  |  |  |  |  |
| CH8 | 雾化七彩 |  | 0-127 |  |  |  |
|  |  |  | 128-169 |  | 插入雾化 |  |
|  |  |  | 170-255 |  | 插入七彩 |  |
| CH9 | 调焦 |  | 0-255 |  | 由远到近 |  |
| CH10 | X轴 |  | 0-255 |  | 0-540度 |  |
| CH11 | X轴微调 |  | 0-255 |  | X轴16bit微调通道 |  |
| CH12 | Y轴 |  | 0-255 |  | 0-240度 |  |
| CH13 | Y轴微调 |  | 0-255 |  | Y轴16bit微调通道 |  |
| CH14 | XY速度 |  | 0-255 |  |  |  |
| CH15 | 预留空 |  | 0-255 |  | NC |  |
| CH16 | 点灯复位 |  | 0-99 |  | 无功能 |  |
|  |  |  | 100-105 |  | 灭灯泡（5S） |  |
|  |  |  | 106-199 |  | 无功能 |  |
|  |  |  | 200-205 |  | 开灯泡（5S） |  |
|  |  |  | 206-249 |  | 无功能 |  |
|  |  |  | 250-255 |  | 全部电机复位（5S） |  |

灯具安装说明:

本灯具可水平放置,斜挂和倒挂,斜挂和倒挂时一定要注意安装方法.灯具固定安装:在对灯具定位前,要确保安装地点的稳固性,在反转吊挂安装时,必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来,要用安全绳索穿支撑架和灯具提手,进行辅助吊挂;以确保安全.防止灯具坠落和滑动,灯具在安装调试时,下方禁止行人通过,定期检查安全绳索是否出现磨损,挂钩螺丝是否出现松动,如果因为吊挂安装不稳固,导致灯具坠落而产生的一切后果,生产厂商不承担任何责任.

售后服务

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.人为原因导致机器故障不在保修范围.

- 本公司终生为客户提供技术咨询.

- 如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进