| 产品技术规格书（摇头灯系列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 |  | 产品尺寸图 |  |  |  |
| 灯具规格 |  |  |  |  | 参数 |
| 产品名称 | 户外防水光束摇头灯 | 产品型号 | 380 BEAM IP |  | 输入：AC100V-240V 50/60HZ 功耗：550W 光源：USHIO NSLU6C 灯泡寿命：1500小时 出光镜头直径：160mm 光束角：1.7° 工作温度：-10-40℃ 控制模式：DMX512，主从，自走，RDM 通道：16通道 颜色盘：14色+空白，具有半色和线性调节功能，可实现双边彩虹效果 静态图案盘：13图案+空白，具有抖动和双边旋转功能 棱镜：2个棱镜轮，独立旋转，可重叠 雾化：1个雾化轮 调光：0-100％线性调光 频闪：1-20次/秒，速度可调 IP 等级：IP66，防水 水平移动：540 度 16 位 垂直移动：270 度 16 位 显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏 冷却风扇：静音风扇，速度可变 机身：压铸铝 信号连接：DMX 3 针输入/输出 + 5 针输入/输出 电源连接：Powercon 输入/输出 产品尺寸：631*403*289mm 包装尺寸：755*445*460mm 净重：25kg 毛重：28kg 带折叠夹，带臂柄 |
|  |  | 灯具颜色 | 黑色 |  |  |
| 净 重 | 25kg | 毛重包装 | 28kg |  |  |
| 产品尺寸 | 631*403*289mm | 包装尺寸 | 755*445*460mm |  |  |
| 防护等级 | IP66 | 灯具材料 | 全压铸铝机身 |  |  |
| 光学系统 |  | 效果系统 |  |  |  |
| 光源信息 | USHIO NSLU6C | 旋转图案 | 无 |  |  |
| 光源寿命 | 1500小时 | 固定图案 | 1个固定图案盘有13个图案+白光，可变速抖动及双向旋转 |  |  |
| 光束角度 | 1.7° | 颜色 | 1个色片盘有14种颜色+白光，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节 |  |  |
| 色 温 | / | 棱镜 | 2个棱镜（一个8棱镜，一个24棱镜），可双向变速旋转，可实现叠加效果 |  |  |
| 调光 | 0-100%机械线性调光 | 雾化 | 1个独立雾化效果，光斑柔和自然 |  |  |
| 调焦 | 0~100%电子线性高清调焦 | 频闪 | 每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果 |  |  |
| 电气连接 |  | 控制系统 |  |  |  |
| 输入电压 | 100V-240V AC，50/60HZ | 机械运动 | 水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°,自动回位纠正及16Bit精度微调功能 |  |  |
| 整灯功率 | 550W | 通信设计 | DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件 |  |  |
| 信号连接 | 防水信号线 | 散热系统 | 风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度 |  |  |
| 电源连接 | 防水电源线输入输出 | 控制协议 | 自走，主从模式，DMX512 |  |  |
| 显示屏 | 可查询灯具，灯泡使用时间便于维护 | 通道模式 | 16CH |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 照度表 |  |  |  | 颜色：14个颜色+白光 |  |
| 图案+棱镜/雾化片 |  |  |  | 效果 |  |
| 固定图案：13个图案+白光 |  |  |  |  |  |