| 产品技术规格书（摇头灯系列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 |  | 产品尺寸图 |  |  |  |
| 灯具规格 |  |  |  |  | 参数 |
| 产品名称 | 户外防水摇头切割灯 | 产品型号 | 800BSWF IP |  | 输入：AC100V-240V 50/60HZ 功耗：935W 光源：800WLED 光源预期使用寿命：20000小时*数据由光源供应商提供 出光镜头直径：140mm 光束角：6°-50° CCT：7500K CRI：标准模式 Ra>70 高显指模式 Ra 90 工作温度：-10-40℃ 控制模式：DMX512，主从，自走，RDM 通道：37通道 颜色盘：一个颜色盘 6 种颜色+白圆 图案盘1：一个固定图案盘6 种图案+白圆 图案盘2：一个旋转图案盘 7 种图案+白圆，可更换 CMY：线性 CMY 混色系统 CTO：线性CTO2500-6500K 效果盘：1个效果盘，出众的水纹效果 光圈：一个机械线性光圈6%~100%顺滑调整 棱镜：1个4棱镜可双向旋转 雾化：1个独立雾化效果，光斑柔和自然 调光：0-100％顺滑调光 频闪：1-25次/秒，速度可调 IP 等级：IP66，防水 水平移动：540 度 16 位 垂直移动：270 度 16 位 显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏 冷却风扇：静音风扇，速度可变 机身：镁合金 信号连接：DMX 3芯/输入/输出 + 5芯/输入/输出 电源连接：Powercon 输入/输出 产品尺寸：716*410*277mm 包装尺寸：800*490*450mm 净重：28kg 毛重：31kg |
|  |  | 灯具颜色 | 黑色 |  |  |
| 净 重 | 28kg | 毛重包装 | 31kg |  |  |
| 产品尺寸 | 716*410*277mm | 包装尺寸 | 800*490*450mm |  |  |
| 防护等级 | IP66 | 灯具材料 | 全镁合金机身 |  |  |
| 光学系统 |  | 效果系统 |  |  |  |
| 光源信息 | 800WLED | 旋转图案 | 一个旋转图案盘 7 种图案+白圆，可更换 |  |  |
| 光源寿命 | 20000小时*数据由光源供应商提供 | 固定图案 | 1个固定图案盘6种图案，可变速抖动 |  |  |
| 光束角度 | 6°-50° | 颜色 | CMY 混色系统 |  |  |
| 色 温 | 线性CTO2500-6500K | 棱镜 | 1个4棱镜可双向变速旋转 |  |  |
| 调光 | 0-100%顺滑调光，4 种调光模式可选 | 雾化 | 1个独立雾化效果，光斑柔和自然 |  |  |
| 调焦 | 0~100%电子线性高清调焦 | 频闪 | 频率最高可以达到25Hz，多种频闪效果 |  |  |
| 显指 | 标准模式 Ra>70 高显指模式 Ra 90 | 效果盘 | 1个效果盘，出众的水纹效果 |  |  |
| 光圈 | 一个机械线性光圈6%~100%顺滑调整 |  |  |  |  |
| 电气连接 |  | 控制系统 |  |  |  |
| 输入电压 | AC100V-240V，50/60HZ | 机械运动 | 水平扫描角度540°,垂直扫描角270°,自动回位纠正及16bit精度微调功能 |  |  |
| 整灯功率 | 935W | 通信设计 | DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件 |  |  |
| 信号连接 | 3芯/5芯防水信号线&卡侬头插座 | 散热系统 | 采用铜管+风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度 |  |  |
| 电源连接 | 防水电源线输入输出&西尚接头输入输出 | 控制协议 | 自走，主从模式，DMX512 |  |  |
| 显示屏 | 可查询灯具，灯泡使用时间便于维护 | 通道模式 | 37CH |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 照度表 |  |  |  | 颜色：一个颜色盘 6 种颜色+白圆 |  |
| 图案盘 |  |  |  | 效果 |  |