960颗120段长条频闪灯说明书

由于产品在不断更新，本手册的内容跟实际产品可能稍有差别，敬请谅解！

产品目录

- 一、显示板按键功能

- 二、菜单功能说明

- 三、通道说明

- 四、常用功能使用

- 五、主从机设置

- 六、技术参数

一:显示面板操作

菜单     向上    向下      确认

基本用法：

菜单键（MENU） :选着各项功能

向  上（U  P） :功能参数递加选择

向  下（DOWN） :功能参数递减选择

确认键（ENTER） :确定当前菜单

二:菜单功能

通电开机后按菜单键（MENU键）依次出现以下功能，再按确认键确认。（此顺序为新机顺序，如果灯具使用过其它模式并且关机前保存该模式，则再次开机后会显示上次关机前的模式）其它功能设置完后也需要按保存键保存，否则下次开机后就不会出现关机前设置的效果。

| A001 |  | A001-A512 | 地址码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12CH | 默认通道 | 12CH | 通道选择03CH,09CH,12CH,45CH,360CH |
| -512 | 运行模式 |  | DMX512，声控，自走 |
| E001 | 效果模式 | E001-E127 | 效果选择（127种） |
| P000 | 效果速度 | P000-P255 | UP/DOWN 键选择运行速度（P000-P255），ENTER 键保存当前运行速度。 |
| CL00 | 效果选色 | CL00-CL23 | 23种颜色选择 |
| dir0 | 效果方向 | dir0-dir1 | 效果方向选择 |
| R255 | 手动红色 | R000-R255 | 手动红色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在R000-R255之间调节亮度， |
| G255 | 手动绿色 | G000-G255 | 手动绿色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在G000-G255之间调节亮度 |
| B255 | 手动蓝色 | B000-B255 | 手动蓝色调节，在没有控台时候使用UP/DOWN 键在B000-B255之间调节亮度 |
| F000 | 手动频闪 | F000-F255 | 用UP或DOWN键选择频闪的速度 |
| T000 | 温度显示 | T000-T105 | 显示温度 |
| 设置完成后按OK键保存，保存时显示屏会闪烁一下 |  |  |  |

- 三:通道说明

| 3通道 | 功能 | 通道值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红(R) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 2 | 绿(G) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 3 | 蓝(B) | 0-255 | 0-%100线性调光 |

| 9通道 | 功能 | 通道值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总调光 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 2 | 频闪 | 0-9 | 无作用 |
|  |  | 10-255 | 频闪从慢到快 |
| 3 | 自走效果 | 0 | 无效果 |
|  |  | 1-2 | R |
|  |  | 3-4 | G |
|  |  | 5-6 | B |
|  |  | 7-8 | RG |
|  |  | 9-10 | RB |
|  |  | 11-12 | GB |
|  |  | 13-14 | RGB |
|  |  | 15-16 | 渐变 |
|  |  | 17-18 | 脉变 |
|  |  | 19-20 | 跳变 |
|  |  | 21-22 | 效果1 |
|  |  | ........ | ........ |
|  |  | 253-255 | 效果117 |
| 4 | 自走效果速度 | 0-255 | 速度从慢到快 |
| 5 | 效果方向选择 | 0-128 | 0-180度 |
|  |  | 129-255 | 180-360度 |
| 6 | 效果选色 | 0-10 | 无效 |
|  |  | 11-21 | R |
|  |  | 22-32 | G |
|  |  | 33-43 | B |
|  |  | 44-54 | RG |
|  |  | 55-65 | RB |
|  |  | 66-76 | GB |
|  |  | 77-87 | RGB |
|  |  | 88-98 | 变幻1 |
|  |  | 99-109 | 变幻2 |
|  |  | 110-120 | 变幻3 |
|  |  | 121-131 | 变幻4 |
|  |  | 132-142 | 变幻5 |
|  |  | 143-153 | 变幻6 |
|  |  | 154-164 | 变幻7 |
|  |  | 165-175 | 变幻8 |
|  |  | 176-186 | 变幻9 |
|  |  | 187-197 | 变幻10 |
|  |  | 198-208 | 变幻11 |
|  |  | 209-219 | 变幻12 |
|  |  | 220-230 | 变幻13 |
|  |  | 231-241 | 变幻14 |
|  |  | 242-252 | 变幻15 |
|  |  | 253-255 | 变幻16 |
| 7 | 红(R) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 8 | 绿(G) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 9 | 蓝(B) | 0-255 | 0-%100线性调光 |

| 12通道 | 功能 | 通道值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总调光 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 2 | 频闪 | 0-9 | 无作用 |
|  |  | 10-255 | 频闪从慢到快 |
| 3 | 数字字母效果1 | 0-4 | 无效果 |
|  |  | 5-11 | 0 |
|  |  | 12-18 | 1 |
|  |  | 19-25 | 2 |
|  |  | ........ | .......... |
|  |  | 68-74 | 9 |
|  |  | 75-81 | A |
|  |  | 82-88 | B |
|  |  | ........... | ........... |
|  |  | 250-255 | Z |
| 4 | 数字字母效果2 | 0-4 | 无效果 |
|  |  | 5-11 | 0 |
|  |  | 12-18 | 1 |
|  |  | 19-25 | 2 |
|  |  | ........ | .......... |
|  |  | 68-74 | 9 |
|  |  | 75-81 | A |
|  |  | 82-88 | B |
|  |  | ........... | ........... |
|  |  | 250-255 | Z |
| 5 | 数字字母效果3 | 0-4 | 无效果 |
|  |  | 5-11 | 0 |
|  |  | 12-18 | 1 |
|  |  | 19-25 | 2 |
|  |  | ........ | .......... |
|  |  | 68-74 | 9 |
|  |  | 75-81 | A |
|  |  | 82-88 | B |
|  |  | ........... | ........... |
|  |  | 250-255 | Z |
| 6 | 自走效果 | 0 | 无效果 |
|  |  | 1-2 | R |
|  |  | 3-4 | G |
|  |  | 5-6 | B |
|  |  | 7-8 | RG |
|  |  | 9-10 | RB |
|  |  | 11-12 | GB |
|  |  | 13-14 | RGB |
|  |  | 15-16 | 渐变 |
|  |  | 17-18 | 脉变 |
|  |  | 19-20 | 跳变 |
|  |  | 21-22 | 效果1 |
|  |  | ........ | ........ |
|  |  | 253-255 | 效果117 |
| 7 | 自走效果速度 | 0-255 | 速度从慢到快 |
| 8 | 效果方向选择 | 0-128 | 0-180度 |
|  |  | 129-255 | 180-360度 |
| 9 | 效果选色 | 0-10 | 无效 |
|  |  | 11-21 | R |
|  |  | 22-32 | G |
|  |  | 33-43 | B |
|  |  | 44-54 | RG |
|  |  | 55-65 | RB |
|  |  | 66-76 | GB |
|  |  | 77-87 | RGB |
|  |  | 88-98 | 变幻1 |
|  |  | 99-109 | 变幻2 |
|  |  | 110-120 | 变幻3 |
|  |  | 121-131 | 变幻4 |
|  |  | 132-142 | 变幻5 |
|  |  | 143-153 | 变幻6 |
|  |  | 154-164 | 变幻7 |
|  |  | 165-175 | 变幻8 |
|  |  | 176-186 | 变幻9 |
|  |  | 187-197 | 变幻10 |
|  |  | 198-208 | 变幻11 |
|  |  | 209-219 | 变幻12 |
|  |  | 220-230 | 变幻13 |
|  |  | 231-241 | 变幻14 |
|  |  | 242-252 | 变幻15 |
|  |  | 253-255 | 变幻16 |
| 10 | 红(R) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 11 | 绿(G) | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 12 | 蓝(B) | 0-255 | 0-%100线性调光 |

| 45通道 | 功能 | 通道值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 2 | G1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 3 | B1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| … | … | … | … |
| 43 | R15 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 44 | G15 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 45 | B15 | 0-255 | 0-%100线性调光 |

| 360通道 | 功能 | 通道值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 2 | G1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 3 | B1 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| … | … | … | … |
| 358 | R120 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 359 | G120 | 0-255 | 0-%100线性调光 |
| 360 | B120 | 0-255 | 0-%100线性调光 |

四:常用功能使用

1.DMX512控制:

通电后将地址码设置好，如是第1台就将地址码设置为001.用三芯信号线连接上DMX512控制台，数码显示管就会停止闪烁，表示512信号已经进入灯具，并且灯具可以受控了。这时候根据通道表说明就用控制台控制相关功能。

有多台灯具时，只要将后面的灯具与前面灯具用信号线连接好并设置好地址码，这时候后面的灯具由于连接512信号，数码管显示板也会停止闪烁，然后就可以与前面灯具一样可以受控制拉。

2.其它功能只要通过菜单键按出相关功能就可以使用，（用UP键或DOWM键选择对应速度）

五:主从机设定

2台或2台以上相同的灯具用3芯信号线连接，设任何一台主机设置为声控或渐变，脉变，跳变，其它的灯具设置在001模式，则进入主从机模式且从机显示屏不闪烁（闪烁表示该机没有接收到信号，须检查连接线）

特别注意：一组灯具中只可以设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

六:技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

电源功率:  150W

灯珠: 960颗X0.2W5050RGB灯珠，120区可独立控制

控制方式: DMX512、自走、主从功能, RDM功能。每组灯珠可点控控制

通道:  CH03、CH09、CH12、CH45、CH360.

调光:  32bit 0~100%线性调光

特点：染色+爆闪+跑码点控灯

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: