安装使用产品前，请仔细阅读说明书

使 用 说 明 书

854-A394-A529-V12千手观音带辅光说明书

- 目录

1.注意事项与安装注意事项与安装	3

1.1.声明	3

1.2.维护保养	3

1.3.产品注意事项	3

1.4.产品介绍	4

2.显示面板及按键定义	4

2.1控制面板	4

2.2菜单功能	5

3.主从机控制	7

4.DMX512控制	7

4.1  地址码	7

4.2  CH29通道表	8

4.3  CH62通道表	9

4.4  CH170通道表	9

4.5  CH254通道表	11

4.6  CH308通道表	12

4.8  CH332通道表	15

5. 常见故障	21

1.注意事项与安装注意事项与安装

1.1.声明

感谢您选用我们公司的产品！本产品在出厂时，性能完好，包装完整。为了您安全有效地使用本产品， 在您使用本产品之前，请您仔细完整地阅读这份使用说明书。本说明书包含了安装和使用的重要信息，请按照说明书的要求进行安装和操作，同时，请妥善保管本说明书，以便随时使用。

本手册如有技术改动，恕不另行通知。

1.2.维护保养

- 该灯具仅供专业使用。

- 如果本灯具的外部软电缆或电线受损，应使用制造商或其服务代理商提供的专用电线或电线进行更换。

- 本灯具所包含的光源只能由制造商或其服务代理商或类似的有资质人员更换。

- 始终将产品连接到受保护的电路（断路器或保险丝）上。确保产品具有适当的电气接地，以避免触电或火灾的风险。

- 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。

- 该产品运行时外壳可能会发热。应将本产品安装在通风良好的位置。

- 当将产品从极端温度环境中转移时（例如，从寒冷的卡车转移到温暖潮湿），产品的内部电子器件可能会结露。为避免造成故障，请在接通电源前让产品充分适应周围环境。

- 众所周知，闪光灯会引发癫痫发作。用户必须遵守当地关于闪光灯使用的通知法律。

1.3.产品注意事项

- 在清洁产品或更换保险丝之前，请先断开电源。

- 在不使用时，更换并固定好所有电源、数据、USB 或其他端口的防护罩，使其达到 IP防护等级。

- 在头顶上方安装本产品时，请使用安全绳索。

- 将本产品连接到有接地且受保护的电路。

- 产品开启时，查看光源。

- 在操作或接通电源时，请勿在本产品 20 厘米范围内放置任何易燃材料。

- 如果外壳、镜片或电缆出现损坏，请勿操作本产品。

- 只能使用把手或吊装/安装支架来搬运本产品。

- 为避免不必要的磨损并延长其使用寿命，在不使用时，应通过断路器或拔掉插头完全切断电源。

- 如遇严重的运行问题，应立即停止使用

1.4.产品介绍

- 电压:  AC100~240V  50/60HZ

- 功率:  12*60W（800W）

- 灯珠:  12颗四合一60瓦LED灯珠、432颗2015金黄光灯珠、432颗2015冷白光灯珠

- 控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

- 通道:  CH29.CH62.CH170.CH254.CH308.CH332

- 调光:  32bit 0~100%线性调光

- 特点： 单颗摇摆+染色+光束

- 工作温度: -30度~50度

- 频闪频率:  1~30HZ

- 外观:  金属、黑色

- 连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

- IP 等级:  IP20

- 尺寸:

- 重量: 26.5KG

2.显示面板及按键定义

2.1控制面板

菜单键：进入/返回主菜单

向上键: 菜单功能向上选择/参数递加

向下键: 菜单功能向下选择/参数递减

确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

2.2菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、系统设置 | 1、DMX地址 | 向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。 |  |
|  | 2、编码器 | 向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭， 设置灯具电机软件/机械复位，开启为软件复位，关闭为机械复位。 |  |
|  | 3、Y反转 | 向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭。 |  |
|  | 4、放大反转 | 向上或向下修改开启/关闭，确定键保存，默认关闭。 |  |
|  | 5、无信号 | 向上或向下修改信号保持/清零，确定键保存，默认清零。 |  |
|  | 6、声控灵敏度 | 向上或向下修改声控灵敏度（可选范围00-99），确认键保存，默认009。 |  |
|  | 7、复位 | 向上或向下修改是/否，确定键保存，默认否。 |  |
|  | 8、恢复出厂设置 | 向上或向下修改是/否，确定键保存，默认否。 |  |
|  | 9、高级设置 | *** *** *** *** *** 输入正确密码后可设置灯具上锁。 |  |
| 2、运行模式 | 1、运行模式 | 向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。 |  |
|  | 2、通道选择 | 向上或向下选择通道 CH29.CH62.CH170.CH254.CH308.CH332确认键保存，默认CH29。 |  |
|  | 3、Y模式幅度 | 向上或向下修改Y模式幅度（可选范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
| 3、手动控制 | 1、Y | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 2、Y微调 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 3、Y速度 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 4、Y模式 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 5、CTO | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 6、白色CTO | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 7、颜色宏 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 8、图案 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 9、白灯图案 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 10、LED模式 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 11、LED速度 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 12、LED拖尾 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 13、白灯模式 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 14、白灯速度 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 15、白灯拖尾 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 16、背景色 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 17、背景色调光 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 18、调光 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 19、白灯调光 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 20、频闪 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 21、白灯频闪 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 22、放大 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 23、功能 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 24、红色 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 25、绿色 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 26、蓝色 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 27、白色 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 28、冷白调光 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 29、暖白调光 | 上或向下修改数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
| 4、显示设置 | 1、语言选择 | 向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。 |  |
|  | 2、倒显设置 | 向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 3、屏幕保护 | 向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 4、软件版本 | 05TB程序身份识别码，不可修改。 |  |
| 5、工厂设置 | 显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。 | 1、Y1轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 2、F1轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 3、Y2轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 4、F2轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 5、Y3轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 6、F3轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 7、Y4轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 8、F4轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 9、Y5轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 10、F5轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 11、Y6轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 12、F6轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 13、Y7轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 14、F7轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 15、Y8轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 16、F8轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 17、Y9轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 18、F9轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 19、Y10轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 20、F10轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 21、Y11轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 22、F11轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 23、Y12轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 24、F12轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 25、Y行程 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 26、调焦行程 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 27、红色1 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 28、绿色1 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 29、蓝色1 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 30、白色1 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 31、红色2 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 32、绿色2 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 33、蓝色2 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 34、白色2 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 35、红色3 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 36、绿色3 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 37、蓝色3 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 38、白色3 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 39、红色4 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 40、绿色4 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 41、蓝色4 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 42、白色4 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 43、红色5 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 44、绿色5 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 45、蓝色5 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 46、白色5 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 47、红色6 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 48、绿色6 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 49、蓝色6 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 50、白色6 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 51、红色7 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 52、绿色7 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 53、蓝色7 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 54、白色7 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 55、红色8 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 56、绿色8 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 57、蓝色8 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 58、白色8 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 59、红色9 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 60、绿色9 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 61、蓝色9 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 62、白色9 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 63、红色10 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 64、绿色10 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 65、蓝色10 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 66、白色10 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 67、红色11 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 68、绿色11 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 69、蓝色11 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 70、白色11 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 71、红色12 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 72、绿色12 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 73、蓝色12 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 74、白色12 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 75、LEDYF方向 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认000。 |
|  |  | 76、电流 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认200。 |
|  |  | 77、Logo | 向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。 |
|  |  | 78、温度 | 向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认050。 |
|  |  | 79、温度-风扇 | 关闭/标准/安静 |
|  |  | 80、LED | LEDA/LEDB |
|  |  | 81、混色模式 | 向上或向下RGBW/CMY，确认键保存，默认RGBW。 |
|  |  | 82、PWM频率 | 向上或向下600/1200/2000/4000/6000/15000Hz，确认键保存，默认1200Hz。 |
|  |  | 83、调光曲线 | 线性/平方率/反平方率/S曲线 |
|  |  | 84、调光模式 | 快速/平滑 |
|  |  | 85、运动关光 | 线性/平方率/反平方率/S曲线 |
|  |  | 86、时间清零 | 是/否 |

3.主从机控制

有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

- 所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

4.DMX512控制

4.1  地址码

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

4.2  CH29通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y粗调整(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y微调整体(Y模式幅度) |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | Y模式(Y_Mode) |
| 5 | 000-255 | CTC |
| 6 | 000-255 | 白灯CTC |
| 7 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 8 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 9 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 10 | 000-255 | LED内置效果 |
| 11 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 12 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 13 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 14 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 15 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 16 | 000-255 | LED背景色 |
| 17 | 000-255 | LED背景色调光 |
| 18 | 000-255 | 总调光 |
| 19 | 000-255 | 白灯总调光 |
| 20 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 21 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 22 | 000-255 | 放大整体 |
| 23 | 000-255 | 功能(Function) |
| 24 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 25 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 26 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 27 | 000-255 | 白色(效果选色) |
| 28 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 29 | 000-255 | 暖白总调光 |

4.3  CH62通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式(Y_Mode) |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白灯CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 30 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 31 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | 总调光 |
| 41 | 000-255 | 白灯总调光 |
| 42 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 43 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 44 | 000-255 | 放大1 |
| 55 | 000-255 | 放大12 |
| 56 | 000-255 | 功能(Function) |
| 57 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 58 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 59 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 60 | 000-255 | 白色(效果选色) |
| 61 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 62 | 000-255 | 暖白总调光 |

4.4  CH170通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | 总调光 |
| 2 | 000-255 | 总调光微调 |
| 3 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 4 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 5 | 000-255 | CTC |
| 6 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 7 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 8 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 9 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 10 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 11 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 12 | 000-255 | 功能(Function) |
| 13 | 000-255 | Y1粗调 |
| 14 | 000-255 | Y1微调 |
| 15 | 000-255 | 放大1 |
| 16 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 17 | 000-255 | 红色1微调 |
| 18 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 19 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 20 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 21 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 22 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 23 | 000-255 | 白色1微调 |
| 24 | 000-255 | 冷白1-2-3-70-71-72 |
| 25 | 000-255 | 暖白1-2-3-70-71-72 |
| 26 | 000-255 | Y2粗调 |
| 27 | 000-255 | Y2微调 |
| 28 | 000-255 | 放大2 |
| 29 | 000-255 | 红色2粗调 |
| 30 | 000-255 | 红色2微调 |
| 31 | 000-255 | 绿色2粗调 |
| 32 | 000-255 | 绿色2微调 |
| 33 | 000-255 | 蓝色2粗调 |
| 34 | 000-255 | 蓝色2微调 |
| 35 | 000-255 | 白色2粗调 |
| 36 | 000-255 | 白色2微调 |
| 37 | 000-255 | 冷白4-5-6-67-68-69 |
| 38 | 000-255 | 暖白4-5-6-67-68-69 |
| 143 | 000-255 | Y11粗调 |
| 144 | 000-255 | Y11微调 |
| 145 | 000-255 | 放大11 |
| 146 | 000-255 | 红色11粗调 |
| 147 | 000-255 | 红色11微调 |
| 148 | 000-255 | 绿色11粗调 |
| 149 | 000-255 | 绿色11微调 |
| 150 | 000-255 | 蓝色11粗调 |
| 151 | 000-255 | 蓝色11微调 |
| 152 | 000-255 | 白色11粗调 |
| 153 | 000-255 | 白色11微调 |
| 154 | 000-255 | 冷白31-32-33-40-41-42 |
| 155 | 000-255 | 暖白31-32-33-40-41-42 |
| 156 | 000-255 | Y12粗调 |
| 157 | 000-255 | Y12微调 |
| 158 | 000-255 | 放大12 |
| 159 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 160 | 000-255 | 红色12微调 |
| 161 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 162 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 163 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 164 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 165 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 166 | 000-255 | 白色12微调 |
| 167 | 000-255 | 冷白34-35-36-37-38-39 |
| 168 | 000-255 | 暖白34-35-36-37-38-39 |
| 169 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 170 | 000-255 | 暖白总调光 |

4.5  CH254通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式(Y_Mode) |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白灯CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 30 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 31 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | 总调光 |
| 41 | 000-255 | 白灯总调光 |
| 42 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 43 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 44 | 000-255 | 放大1 |
| 55 | 000-255 | 放大12 |
| 56 | 000-255 | 功能(Function) |
| 57 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 58 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 59 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 60 | 000-255 | 白色(效果选色) |
| 61 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 62 | 000-255 | 暖白总调光 |
| 63 | 000-255 | 红色1 |
| 64 | 000-255 | 绿色1 |
| 65 | 000-255 | 蓝色1 |
| 66 | 000-255 | 白色1 |
| 107 | 000-255 | 红色12 |
| 108 | 000-255 | 绿色12 |
| 109 | 000-255 | 蓝色12 |
| 110 | 000-255 | 白色12 |
| 111 | 000-255 | 冷白1 |
| 112 | 000-255 | 暖白1 |
| 253 | 000-255 | 冷白72 |
| 254 | 000-255 | 暖白72 |

4.6  CH308通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式(Y_Mode) |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白灯CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 30 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 31 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | LED背景色调光微调 |
| 41 | 000-255 | 总调光 |
| 42 | 000-255 | 总调光微调 |
| 43 | 000-255 | 白灯总调光 |
| 44 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 45 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 46 | 000-255 | 放大1 |
| 57 | 000-255 | 放大12 |
| 58 | 000-255 | 功能(Function) |
| 59 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 60 | 000-255 | 红色微调(效果选色) |
| 61 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 62 | 000-255 | 绿色微调(效果选色) |
| 63 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 64 | 000-255 | 蓝色微调(效果选色) |
| 65 | 000-255 | 白色(效果选色) |
| 66 | 000-255 | 白色微调(效果选色) |
| 67 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 68 | 000-255 | 暖白总调光 |
| 69 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 70 | 000-255 | 红色1微调 |
| 71 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 72 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 73 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 74 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 75 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 76 | 000-255 | 白色1微调 |
| 157 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 158 | 000-255 | 红色12微调 |
| 159 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 160 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 161 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 162 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 163 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 164 | 000-255 | 白色12微调 |
| 165 | 000-255 | 冷白1 |
| 166 | 000-255 | 暖白1 |
| 307 | 000-255 | 冷白72 |
| 308 | 000-255 | 暖白72 |

4.7  CH332通道表

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y1粗调(Y模式方向) |
| 2 | 000-255 | Y1微调 |
| 3 | 000-255 | Y2粗调(Y模式幅度) |
| 4 | 000-255 | Y2微调 |
| 21 | 000-255 | Y11粗调 |
| 22 | 000-255 | Y11微调 |
| 23 | 000-255 | Y12粗调 |
| 24 | 000-255 | Y12微调 |
| 25 | 000-255 | Y速度 |
| 26 | 000-255 | Y模式(Y_Mode) |
| 27 | 000-255 | CTC |
| 28 | 000-255 | 白灯CTC |
| 29 | 000-255 | 颜色宏(Color Chart) |
| 30 | 000-255 | 图案(Pattern) |
| 31 | 000-255 | 白灯图案(Pattern) |
| 32 | 000-255 | LED内置效果 |
| 33 | 000-255 | LED内置效果速度 |
| 34 | 000-255 | LED内置效果拖尾时间 |
| 35 | 000-255 | 白灯内置效果 |
| 36 | 000-255 | 白灯内置效果速度 |
| 37 | 000-255 | 白灯内置效果拖尾时间 |
| 38 | 000-255 | LED背景色 |
| 39 | 000-255 | LED背景色调光粗调 |
| 40 | 000-255 | LED背景色调光微调 |
| 41 | 000-255 | 总调光 |
| 42 | 000-255 | 总调光微调 |
| 43 | 000-255 | 白灯总调光 |
| 44 | 000-255 | 频闪(Shutter) |
| 45 | 000-255 | 白灯频闪(Shutter) |
| 46 | 000-255 | 放大1 |
| 57 | 000-255 | 放大12 |
| 58 | 000-255 | 功能(Function) |
| 59 | 000-255 | 红色(效果选色) |
| 60 | 000-255 | 红色微调(效果选色) |
| 61 | 000-255 | 绿色(效果选色) |
| 62 | 000-255 | 绿色微调(效果选色) |
| 63 | 000-255 | 蓝色(效果选色) |
| 64 | 000-255 | 蓝色微调(效果选色) |
| 65 | 000-255 | 白色(效果选色) |
| 66 | 000-255 | 白色微调(效果选色) |
| 67 | 000-255 | 冷白总调光 |
| 68 | 000-255 | 暖白总调光 |
| 69 | 000-255 | 调光1粗调 |
| 70 | 000-255 | 调光1微调 |
| 71 | 000-255 | 红色1粗调 |
| 72 | 000-255 | 红色1微调 |
| 73 | 000-255 | 绿色1粗调 |
| 74 | 000-255 | 绿色1微调 |
| 75 | 000-255 | 蓝色1粗调 |
| 76 | 000-255 | 蓝色1微调 |
| 77 | 000-255 | 白色1粗调 |
| 78 | 000-255 | 白色1微调 |
| 179 | 000-255 | 调光12粗调 |
| 180 | 000-255 | 调光12微调 |
| 181 | 000-255 | 红色12粗调 |
| 182 | 000-255 | 红色12微调 |
| 183 | 000-255 | 绿色12粗调 |
| 184 | 000-255 | 绿色12微调 |
| 185 | 000-255 | 蓝色12粗调 |
| 186 | 000-255 | 蓝色12微调 |
| 187 | 000-255 | 白色12粗调 |
| 188 | 000-255 | 白色12微调 |
| 189 | 000-255 | 冷白1 |
| 190 | 000-255 | 暖白1 |
| 331 | 000-255 | 冷白72 |
| 332 | 000-255 | 暖白72 |

| 说明1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单Y模式幅度为0，用Y整控微调或者Y2粗调，控制 Y模式幅度 |  |  |  |  |  |
| 菜单Y模式幅度为1--255，功能通道205--255，控制Y模式幅度 功能通道为0--204，用菜单设置的Y模式幅度，控制Y模式幅度 |  |  |  |  |  |

Pattern

Y Mode

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-003 | 无效果 |
| 2 | 004-075 | 每4个数值一个效果，一共17个效果 |
| 3 | 076-255 | 效果18 |

Strobe

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-019 | 光阀关闭 |
| 2 | 020-024 | 光阀打开 |
| 3 | 025-064 | 频闪由从快到慢 |
| 4 | 065-069 | 光阀打开 |
| 5 | 070-084 | 100-0%频闪，从快到慢 |
| 6 | 085-089 | 光阀打开 |
| 7 | 090-104 | 0-100%频闪，从快到慢 |
| 8 | 105-109 | 光阀打开 |
| 9 | 110-124 | 随机频闪，从快到慢 |
| 10 | 125-129 | 光阀打开 |
| 11 | 130-144 | 随机100-0%频闪，从快到慢 |
| 12 | 145-149 | 光阀打开 |
| 13 | 150-164 | 随机0-100%频闪，从快到慢 |
| 14 | 165-169 | 光阀打开 |
| 15 | 170-184 | 脉冲频闪 1，从快到慢 |
| 16 | 185-189 | 光阀打开 |
| 17 | 190-204 | 随机脉冲频闪，从快到慢 |
| 18 | 205-209 | 光阀打开 |
| 19 | 210-224 | 0-100-0%频闪，从快到慢 |
| 20 | 225-229 | 光阀打开 |
| 21 | 230-244 | 100-0-100%频闪，从快到慢 |
| 22 | 245-255 | 光阀打开 |

Color Chart（颜色宏）

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 无 |
| 2 | 001-002 | 2700k |
| 3 | 003-004 | 3200k |
| 4 | 005-006 | 4200k |
| 5 | 007-008 | 5600k |
| 6 | 009-010 | 8000k |
| 7 | 011 | 蓝色 |
| 8 | 012-048 | 蓝色到青色 |
| 9 | 049 | 青色 |
| 10 | 050-086 | 青色到绿色 |
| 11 | 087 | 绿色 |
| 12 | 088-124 | 绿色到黄色 |
| 13 | 125 | 黄色 |
| 14 | 126-162 | 黄色到红色 |
| 15 | 163 | 红色 |
| 16 | 164-200 | 红色到品红 |
| 17 | 201 | 品红 |
| 18 | 202-238 | 品红色到蓝色 |
| 19 | 239 | 蓝色 |
| 20 | 240-247 | 渐变效果，从快到慢 |
| 21 | 248-255 | 脉变效果，从快到慢 |

Function

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-009 | 空 |
| 2 | 010-014 | Y轴运动关光开启 |
| 3 | 015-019 | Y轴运动关光关闭 |
| 4 | 020-024 | rgbw |
| 5 | 025-029 | cmy |
| 6 | 030-034 | Y轴整控开启 |
| 7 | 035-039 | Y轴整控关闭 |
| 8 | 040-044 | 保留 |
| 9 | 045-049 | 保留 |
| 10 | 050-054 | 保留 |
| 11 | 055-059 | Y轴复位 |
| 12 | 060-064 | 放大复位 |
| 13 | 065-069 | 放大安静复位 |
| 14 | 070-074 | 整机复位（需要归零） |
| 15 | 075-079 | 灯头顺序1-12 |
| 16 | 080-084 | 灯头顺序12-1 |
| 17 | 085-089 | 保留 |
| 18 | 090-094 | Y反转开启 |
| 19 | 095-099 | 保留 |
| 20 | 100-104 | Y反转关闭 |
| 21 | 105-109 | 保留 |
| 22 | 110-114 | 保留 |
| 23 | 115-119 | 保留 |
| 24 | 120-134 | 保留 |
| 25 | 135-139 | 快速调光 |
| 26 | 140-144 | 平滑调光 |
| 27 | 145-149 | 线性曲线 |
| 28 | 150-154 | 平方率曲线 |
| 29 | 155-159 | 反平方率曲线 |
| 30 | 160-164 | S曲线 |
| 31 | 165-169 | 保留 |
| 32 | 170-174 | 保留 |
| 33 | 175-179 | pwm频率600HZ |
| 34 | 180-184 | pwm频率1200HZ |
| 35 | 185-189 | pwm频率2000HZ |
| 36 | 190-194 | pwm频率4000HZ |
| 37 | 195-199 | pwm频率6000HZ |
| 38 | 200-204 | pwm频率15000HZ |
| 39 | 205-255 | Y模式幅度 |

- 常见故障

针对一些常见的故障，提出了相应的解决方案。任何无法解决的问题都应该由专业人员来处理。在维 护灯具之前，请先断开电源。

- 灯珠不亮

- 检查是否安装了与灯具相匹配的电压；

- 检查灯具供电电源连接处或控制开关是否接触不良；

- 检查电力供应是否不足；

- 检查DMX512控制器是否发送了指令。

2. 灯具正常复位后不接受控台的控制

- 检查灯具数字启动地址数值和功能选项是否正确；

- 检查通讯控制线路的连接情况是否正确、通讯线路过长或已经中断；

- 检查控制设备是否失效，检查串联接入的信号放大器是否失效；

- 检查通讯线路是否过长或有其他设备相互干扰；

- 优化布线，缩短控制信号线的长度，高压与低压线路分开布线；

- 添加信号放大器；

- 信号线采用优质屏蔽双绞线；

- 在灯具末端连接信号终端电阻(120欧姆）。

3. 灯具不能启动

- 检查供电电源参数是否与灯具相符；

- 检查灯具在长途运输过程中因挤压变形、内部零件震动、潮湿等原因，而导致接触不良 或脱落。

- 请检查灯具内部导线及接插件是否脱落、松动。

- 检查灯具电子元器件（如电子变压器、PCB板、电机控制板等）是否有松动、短路和烧坏现象。