| 产品技术规格书（摇头灯系列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品图片 |  | 产品尺寸图 |  |  |  |
| 灯具规格 |  |  |  |  | 参数 |
| 产品名称 | 户外防水激光光束灯 | 产品型号 | 300 IP LASER |  | 输入：AC100V-240V 50/60HZ 功耗：450W 光源：300W白色激光光源 灯泡寿命：30000小时 出光镜头直径：180mm 光束角：1° CCT：7000K CRI：＞64 灯光通量：12000 lumens 工作温度：-10-40℃ 控制模式：DMX512，主从，自走，RDM 通道：21CH/22CH 颜色：线性CMY混色系统线性CTO色温调节，2700K-6700K 颜色盘1：6种固定颜色 颜色盘2：6种固定颜色 图案盘：1个固定图案盘17种图案+1白光 棱镜 : 8 棱镜、24棱镜、6排镜，多种棱镜宏组合效果 雾化：1个雾化镜 调光：0-100％顺滑调光 频闪：1-25次/秒，可调节脉冲/随机频闪 IP 等级：IP66，防水 水平移动：540 度 16 bit 垂直移动：270 度 16 bit 显示：带4个触摸按钮的 LCD 显示屏 冷却风扇：静音风扇，速度可变 机身：镁合金 信号连接：DMX 3芯输入/输出 + 5芯输入/输出 电源连接：Powercon 输入/输出 产品尺寸：694*386*290mm 包装尺寸：790*405*485mm 净重：24.5kg 毛重：27.5kg |
|  |  | 灯具颜色 | 黑色 |  |  |
| 净 重 | 24.5kg | 毛重包装 | 27.5kg |  |  |
| 产品尺寸 | 694*386*290mm | 包装尺寸 | 790*405*485mm |  |  |
| 防护等级 | IP66 | 灯具材料 | 全镁合金机身 |  |  |
| 光学系统 |  | 效果系统 |  |  |  |
| 光源信息 | 300W白色激光光源 | 旋转图案 | 无 |  |  |
| 光源寿命 | 30000小时 | 固定图案 | 1个固定图案盘17种图案，可变速抖动及双向旋转 |  |  |
| 光束角度 | 1° | 颜色 | 2个色盘12种颜色，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节 |  |  |
| 色 温 | 7000K | 棱镜 | 3个棱镜，可双向变速旋转，可实现叠加效果 |  |  |
| 调光 | 0-100%顺滑调光 | 雾化 | 1个独立雾化效果，光斑柔和自然 |  |  |
| 调焦 | 0~100%电子高清调焦 | 频闪 | 每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果 |  |  |
| 电气连接 |  | 控制系统 |  |  |  |
| 输入电压 | AC 100V-240V，50/60HZ | 机械运动 | 水平扫描角度540°,垂直扫描角270°,自动回位纠正及16bit精度微调功能 |  |  |
| 整灯功率 | 450W | 通信设计 | DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件 |  |  |
| 信号连接 | 3芯/5芯防水信号线&西尚防水三芯卡侬座 | 散热系统 | 风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度 |  |  |
| 电源连接 | 防水电源线输入/输出&西尚防水电源座 | 控制协议 | 自走，主从模式，DMX512 |  |  |
| 显示屏 | 2.8寸显示屏，带自动翻转功能 | 通道模式 | 21CH/22CH |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 照度表 |  |  |  | 颜色：线性CMY混色系统线性CTO色温调节，2个颜色盘12种颜色 |  |
| 图案盘 |  |  |  | 效果 |  |