- 轻量化设计升级款

- 全压铸户外防水摇头面光灯

特点：灯具材料：采用全国标压铸铝高端材质外壳！无一塑料，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用

防水等级：承受360°无死角巨浪冲击，真正做到防水等级ip65

防水摇头面光灯无论从光学，结构，外观等方面的性能均达到行业内高标准水准，采用先进的技术高亮度光源，光学技术和严谨的工业设计，确保灯光设计的完美呈现。

技术参数：

特点：外观灯具材料：采用轻量化设计全国标压铸铝高端材质外壳！无一塑料，能在多雨水、高海拔、大风沙、大海边、严寒与酷热等户外恶劣环境中使用

防水等级：承受360°无死角巨浪冲击，真正做到防水等级ip65

防水摇头面光灯

·输入电压：AC100-240V, 50/60Hz

·功率：600/800W

·光源：1x500W LED或1x600W LED

·光源寿命：平均寿命≥50000h

·色温：2800K-6800K

·显指：CRI≥90 超高显色指数

·颜色盘：1个颜色盘：3个颜色（蓝色+红色+绿色）；线性CTO色温调节: 2,800K-6,800K

·水平/垂直：水平扫描角度540°，垂直扫描角度270°，16 bit精度扫描

·校正：  X/Y轴电机安装了最新技术的磁旋编码感应定位系统，灯具定点更精准，系统带自动纠错功能，信号反馈。

·调焦角度：8°- 50°线性调焦

·调光：0-100%线性调光

·频闪：1-25Hz/s，高速频闪效果

·控制功能：DMX/主从/自走/渐变/ RDM功能

·通道模式：13通道

·电源接口：可选防水单输入或手拉手防水输入/输出

·信号接口：3芯XLR 防水输入/输出

·散热设计：采用铜管+风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度

·防护等级：IP65

灯体尺寸：329*228*603mm    净重：17.5KG

包装尺寸：645*490*420mm     毛重：21.5KG

二、效果：

- 颜色+CTO（仅供参考）

- 产品尺寸

四：安装与专业调试

步骤一：把防水摇头面光灯投射方位调整到所需投射方位的角度方向，如参考下图：

步骤二：用紧固螺丝栓紧防水摇头面光灯之安装支架，如下图：

步骤三：防水摇头面光灯可专业服务技术支持灯光师现场需求调试灯光效果，从而达到理想最佳效果