- 显示面板及按键定义

菜单键：进入/返回主菜单

向上键: 菜单功能向上选择/参数递加

向下键: 菜单功能向下选择/参数递减

确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作30秒后退出），详见主菜单功能表（共5个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

| 主菜单 | 子菜单 | 菜单功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、系统设置 | 1、DMX地址 | 向上或向下修改DMX地址码（地址码可选范围001-512），确认键保存，默认001。 |  |
|  | 2、编码器 | 向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 3、X反转 | 向上或向下修改X反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 4、Y反转 | 向上或向下修改Y反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 5、高级设置 |  |  |
| 2、运行模式 | 1、运行模式 | 向上或向下选择运行模式DMX/声控/自动，确认键保存，默认DMX。 |  |
|  | 2、通道选择 | 向上或向下选择通道CH26、CH36、CH60、CH66、CH186确认键保存，默认CH26。 |  |
| 3、手动控制 | 1、Y轴 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 2、Y微调 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 3、Y速度 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 4、调焦 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 5、调光 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 6、A频闪 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 7、A红色 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 8、A绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 9、A蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 10、A白色 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 11、A模式 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 12、A速度 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 13、A背景色 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 14、A背景色调光 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 15、B频闪 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 16、B红色 | 向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 17、B绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 18、B蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 18、W白色 | 向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 18、Y黄色 | 向上或向下修改黄色灯珠亮度（可调范围000-255），确认键保存，默认255。 |  |
|  | 19、B模式 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 20、B速度 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 21、B方向 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 22、B背景色 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 23、B背景色调光 | 向上或向下修改参数值（可调范围000-255），确认键保存，默认000。 |  |
|  | 24、复位 | 是/否 |  |
| 4、显示设置 | 1、语言选择 | 向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。 |  |
|  | 2、倒显设置 | 向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。 |  |
|  | 3、屏幕保护 | 向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。 |  |
|  | 4、软件版本 | 069C程序身份识别码，不可修改。 |  |
| 5、工厂设置 | 显示请输入密码！向上或向下修改为138，再按确认键进入工厂设置。 | 1、Y轴校准 | 向上或向下修改参数（范围000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 2、调焦1校准 | 向上或向下修改调焦1校准（000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 3、调焦2校准 | 向上或向下修改调焦2校准（000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 4、调焦行程 | 向上或向下修改调焦行程（000-255），确认键保存，默认128。 |
|  |  | 5、红色 | 向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 6、绿色 | 向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 7、蓝色 | 向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 8、白色 | 向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认252。 |
|  |  | 9、LEDNum | 向上或向下选择000 /0012，确认键保存，默认001。 |
|  |  | 10、电流 | 向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认004。 |
|  |  | 11、速度 | 向上或向下选择000 /007，确认键保存，默认000。 |
|  |  | 12、LOGO | L向上或向下选择000 /001，确认键保存，默认000。 |
|  |  | 13、温度 | 向上或向下修改温度参数（范围40-70），确认键保存，默认065。 |
|  |  | 14、温度-风扇 | 向上或向下选择关闭/开启温度-风扇控制，确认键保存，默认开启。 |
|  |  | 15、LED | LED灯珠顺序选择LEDA/LEDB |

三、主从机控制

有2台或2台以上相同的灯具用DMX三芯信号线连接，所有灯具修改为001~512任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭DMX512控制台时主从机才有作用。

四、DMX512控制

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用DMX三芯信号线并联连接至DMX512控制台，地址码停止闪烁，表示DMX512控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用DMX512控制台控制相关功能。

CH26通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y轴 |
| 2 | 000-255 | Y微调 |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | 调焦 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 主光频闪 |
| 7 | 000-255 | 主光R |
| 8 | 000-255 | 主光G |
| 9 | 000-255 | 主光B |
| 10 | 000-255 | 主光W |
| 11 | 000-255 | 主光模式 |
| 12 | 000-255 | 主光速度 |
| 13 | 000-255 | 主光背景色 |
| 14 | 000-255 | 主光背景色调光 |
| 15 | 000-255 | 辅光频闪 |
| 16 | 000-255 | 辅光R |
| 17 | 000-255 | 辅光G |
| 18 | 000-255 | 辅光B |
| 19 | 000-255 | 辅光W |
| 20 | 000-255 | 辅光Y |
| 21 | 000-255 | 辅光模式 |
| 22 | 000-255 | 辅光速度 |
| 23 | 000-255 | 辅光方向 |
| 24 | 000-255 | 辅光背景色 |
| 25 | 000-255 | 辅光背景色调光 |
| 26 | 000-255 | 复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |

CH36通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y轴 |
| 2 | 000-255 | Y微调 |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | 调焦 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 主光频闪 |
| 7 | 000-255 | 主光R |
| 8 | 000-255 | 主光G |
| 9 | 000-255 | 主光B |
| 10 | 000-255 | 主光W |
| 11 | 000-255 | 主光模式 |
| 12 | 000-255 | 主光速度 |
| 13 | 000-255 | 主光背景色 |
| 14 | 000-255 | 主光背景色调光 |
| 15 | 000-255 | 辅光频闪 |
| 16 | 000-255 | 辅光R |
| 17 | 000-255 | 辅光G |
| 18 | 000-255 | 辅光B |
| 19 | 000-255 | 辅光W |
| 20 | 000-255 | 辅光Y |
| 21 | 000-255 | 辅光模式 |
| 22 | 000-255 | 辅光速度 |
| 23 | 000-255 | 辅光方向 |
| 24 | 000-255 | 辅光背景色 |
| 25 | 000-255 | 辅光背景色调光 |
| 26 | 000-255 | 复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |
| 27 | 000-255 | 主光LED1 |
| 28 | 000-255 | 主光LED2 |
| 29 | 000-255 | 主光LED3 |
| 30 | 000-255 | 主光LED4 |
| 31 | 000-255 | 主光LED5 |
| 32 | 000-255 | 主光LED6 |
| 33 | 000-255 | 主光LED7 |
| 34 | 000-255 | 主光LED8 |
| 35 | 000-255 | 主光LED9 |
| 36 | 000-255 | 主光LED10 |

CH60通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y轴 |
| 2 | 000-255 | Y微调 |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | 调焦 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 主光频闪 |
| 7 | 000-255 | 主光R |
| 8 | 000-255 | 主光G |
| 9 | 000-255 | 主光B |
| 10 | 000-255 | 主光W |
| 11 | 000-255 | 主光模式 |
| 12 | 000-255 | 主光速度 |
| 13 | 000-255 | 主光背景色 |
| 14 | 000-255 | 主光背景色调光 |
| 15 | 000-255 | 辅光频闪 |
| 16 | 000-255 | 辅光R |
| 17 | 000-255 | 辅光G |
| 18 | 000-255 | 辅光B |
| 19 | 000-255 | 辅光W |
| 20 | 000-255 | 辅光Y |
| 21 | 000-255 | 辅光模式 |
| 22 | 000-255 | 辅光速度 |
| 23 | 000-255 | 辅光方向 |
| 24 | 000-255 | 辅光背景色 |
| 25 | 000-255 | 辅光背景色调光 |
| 26 | 000-255 | 复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |
| 27 | 000-255 | 主光LED1 |
| 28 | 000-255 | 主光LED2 |
| 29 | 000-255 | 主光LED3 |
| 30 | 000-255 | 主光LED4 |
| 31 | 000-255 | 主光LED5 |
| 32 | 000-255 | 主光LED6 |
| 33 | 000-255 | 主光LED7 |
| 34 | 000-255 | 主光LED8 |
| 35 | 000-255 | 主光LED9 |
| 36 | 000-255 | 主光LED10 |
| 37 | 000-255 | 辅光LED1 |
| 39 | 000-255 | 辅光LED2 |
| 39 | 000-255 | 辅光LED3 |
| 40 | 000-255 | 辅光LED4 |
| 41 | 000-255 | 辅光LED5 |
| 42 | 000-255 | 辅光LED6 |
| 43 | 000-255 | 辅光LED7 |
| 44 | 000-255 | 辅光LED8 |
| 45 | 000-255 | 辅光LED9 |
| 46 | 000-255 | 辅光LED10 |
| 47 | 000-255 | 辅光LED11 |
| 48 | 000-255 | 辅光LED12 |
| 49 | 000-255 | 辅光LED13 |
| 50 | 000-255 | 辅光LED14 |
| 51 | 000-255 | 辅光LED15 |
| 52 | 000-255 | 辅光LED16 |
| 53 | 000-255 | 辅光LED17 |
| 54 | 000-255 | 辅光LED18 |
| 55 | 000-255 | 辅光LED19 |
| 56 | 000-255 | 辅光LED20 |
| 57 | 000-255 | 辅光LED21 |
| 58 | 000-255 | 辅光LED22 |
| 59 | 000-255 | 辅光LED23 |
| 60 | 000-255 | 辅光LED24 |

CH66通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y轴 |
| 2 | 000-255 | Y微调 |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | 调焦 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 主光频闪 |
| 7 | 000-255 | 主光R |
| 8 | 000-255 | 主光G |
| 9 | 000-255 | 主光B |
| 10 | 000-255 | 主光W |
| 11 | 000-255 | 主光模式 |
| 12 | 000-255 | 主光速度 |
| 13 | 000-255 | 主光背景色 |
| 14 | 000-255 | 主光背景色调光 |
| 15 | 000-255 | 辅光频闪 |
| 16 | 000-255 | 辅光R |
| 17 | 000-255 | 辅光G |
| 18 | 000-255 | 辅光B |
| 19 | 000-255 | 辅光W |
| 20 | 000-255 | 辅光Y |
| 21 | 000-255 | 辅光模式 |
| 22 | 000-255 | 辅光速度 |
| 23 | 000-255 | 辅光方向 |
| 24 | 000-255 | 辅光背景色 |
| 25 | 000-255 | 辅光背景色调光 |
| 26 | 000-255 | 复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |
| 27 | 000-255 | 主光红1 |
| 28 | 000-255 | 主光绿1 |
| 29 | 000-255 | 主光蓝1 |
| 30 | 000-255 | 主光白1 |
| 31 | 000-255 | 主光红2 |
| 32 | 000-255 | 主光绿2 |
| 33 | 000-255 | 主光蓝2 |
| 34 | 000-255 | 主光白2 |
| 35 | 000-255 | 主光红3 |
| 36 | 000-255 | 主光绿3 |
| 37 | 000-255 | 主光蓝3 |
| 38 | 000-255 | 主光白3 |
| 39 | 000-255 | 主光红4 |
| 40 | 000-255 | 主光绿4 |
| 41 | 000-255 | 主光蓝4 |
| 42 | 000-255 | 主光白4 |
| 43 | 000-255 | 主光红5 |
| 44 | 000-255 | 主光绿5 |
| 45 | 000-255 | 主光蓝5 |
| 46 | 000-255 | 主光白5 |
| 47 | 000-255 | 主光红6 |
| 48 | 000-255 | 主光绿6 |
| 49 | 000-255 | 主光蓝6 |
| 50 | 000-255 | 主光白6 |
| 51 | 000-255 | 主光红7 |
| 52 | 000-255 | 主光绿7 |
| 53 | 000-255 | 主光蓝7 |
| 54 | 000-255 | 主光白7 |
| 55 | 000-255 | 主光红8 |
| 56 | 000-255 | 主光绿8 |
| 57 | 000-255 | 主光蓝8 |
| 58 | 000-255 | 主光白8 |
| 59 | 000-255 | 主光红9 |
| 60 | 000-255 | 主光绿9 |
| 61 | 000-255 | 主光蓝9 |
| 62 | 000-255 | 主光白9 |
| 63 | 000-255 | 主光红10 |
| 64 | 000-255 | 主光绿10 |
| 65 | 000-255 | 主光蓝10 |
| 66 | 000-255 | 主光白10 |

CH186通道说明：

| 通道 | 通道值 | 基本功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 000-255 | Y轴 |
| 2 | 000-255 | Y微调 |
| 3 | 000-255 | Y速度 |
| 4 | 000-255 | 调焦 |
| 5 | 000-255 | 调光 |
| 6 | 000-255 | 主光频闪 |
| 7 | 000-255 | 主光R |
| 8 | 000-255 | 主光G |
| 9 | 000-255 | 主光B |
| 10 | 000-255 | 主光W |
| 11 | 000-255 | 主光模式 |
| 12 | 000-255 | 主光速度 |
| 13 | 000-255 | 主光背景色 |
| 14 | 000-255 | 主光背景色调光 |
| 15 | 000-255 | 辅光频闪 |
| 16 | 000-255 | 辅光R |
| 17 | 000-255 | 辅光G |
| 18 | 000-255 | 辅光B |
| 19 | 000-255 | 辅光W |
| 20 | 000-255 | 辅光Y |
| 21 | 000-255 | 辅光模式 |
| 22 | 000-255 | 辅光速度 |
| 23 | 000-255 | 辅光方向 |
| 24 | 000-255 | 辅光背景色 |
| 25 | 000-255 | 辅光背景色调光 |
| 26 | 000-255 | 复位：参数值在150-255整机复位，控台参数值必须先拉到10以下，再推到150-255才有用，参数值在000-149无用，是不能复位的。 |
| 27 | 000-255 | 主光R1 |
| 28 | 000-255 | 主光G1 |
| 29 | 000-255 | 主光B1 |
| 30 | 000-255 | 主光W1 |
| 31 | 000-255 | 主光R2 |
| 32 | 000-255 | 主光G2 |
| 33 | 000-255 | 主光B2 |
| 34 | 000-255 | 主光W2 |
| 35 | 000-255 | 主光R3 |
| 36 | 000-255 | 主光G3 |
| 37 | 000-255 | 主光B3 |
| 38 | 000-255 | 主光W3 |
| 39 | 000-255 | 主光R4 |
| 40 | 000-255 | 主光G4 |
| 41 | 000-255 | 主光B4 |
| 42 | 000-255 | 主光W4 |
| 43 | 000-255 | 主光R5 |
| 44 | 000-255 | 主光G5 |
| 45 | 000-255 | 主光B5 |
| 46 | 000-255 | 主光W5 |
| 47 | 000-255 | 主光R6 |
| 48 | 000-255 | 主光G6 |
| 49 | 000-255 | 主光B6 |
| 50 | 000-255 | 主光W6 |
| 51 | 000-255 | 主光R7 |
| 52 | 000-255 | 主光G7 |
| 53 | 000-255 | 主光B7 |
| 54 | 000-255 | 主光W7 |
| 55 | 000-255 | 主光R8 |
| 56 | 000-255 | 主光G8 |
| 57 | 000-255 | 主光B8 |
| 58 | 000-255 | 主光W8 |
| 59 | 000-255 | 主光R9 |
| 60 | 000-255 | 主光G9 |
| 61 | 000-255 | 主光B9 |
| 62 | 000-255 | 主光W9 |
| 63 | 000-255 | 主光R10 |
| 64 | 000-255 | 主光G10 |
| 65 | 000-255 | 主光B10 |
| 66 | 000-255 | 主光W10 |
| 67 | 000-255 | 辅光R1 |
| 68 | 000-255 | 辅光G1 |
| 69 | 000-255 | 辅光B1 |
| 70 | 000-255 | 辅光W1 |
| 71 | 000-255 | 辅光Y1 |
| 72 | 000-255 | 辅光R2 |
| 73 | 000-255 | 辅光G2 |
| 74 | 000-255 | 辅光B2 |
| 75 | 000-255 | 辅光W2 |
| 76 | 000-255 | 辅光Y2 |
| 77 | 000-255 | 辅光R3 |
| 78 | 000-255 | 辅光G3 |
| 79 | 000-255 | 辅光B3 |
| 80 | 000-255 | 辅光W3 |
| 81 | 000-255 | 辅光Y3 |
| 82 | 000-255 | 辅光R4 |
| 83 | 000-255 | 辅光G4 |
| 84 | 000-255 | 辅光B4 |
| 85 | 000-255 | 辅光W4 |
| 86 | 000-255 | 辅光Y4 |
| 87 | 000-255 | 辅光R5 |
| 88 | 000-255 | 辅光G5 |
| 89 | 000-255 | 辅光B5 |
| 90 | 000-255 | 辅光W5 |
| 91 | 000-255 | 辅光Y5 |
| 92 | 000-255 | 辅光R6 |
| 93 | 000-255 | 辅光G6 |
| 94 | 000-255 | 辅光B6 |
| 95 | 000-255 | 辅光W6 |
| 96 | 000-255 | 辅光Y6 |
| 97 | 000-255 | 辅光R7 |
| 98 | 000-255 | 辅光G7 |
| 99 | 000-255 | 辅光B7 |
| 100 | 000-255 | 辅光W7 |
| 101 | 000-255 | 辅光Y7 |
| 102 | 000-255 | 辅光R8 |
| 103 | 000-255 | 辅光G8 |
| 104 | 000-255 | 辅光B8 |
| 105 | 000-255 | 辅光W8 |
| 106 | 000-255 | 辅光Y8 |
| 107 | 000-255 | 辅光R9 |
| 108 | 000-255 | 辅光G9 |
| 109 | 000-255 | 辅光B9 |
| 110 | 000-255 | 辅光W9 |
| 111 | 000-255 | 辅光Y9 |
| 112 | 000-255 | 辅光R10 |
| 113 | 000-255 | 辅光G10 |
| 114 | 000-255 | 辅光B10 |
| 115 | 000-255 | 辅光W10 |
| 116 | 000-255 | 辅光Y10 |
| 117 | 000-255 | 辅光R11 |
| 118 | 000-255 | 辅光G11 |
| 119 | 000-255 | 辅光B11 |
| 120 | 000-255 | 辅光W11 |
| 121 | 000-255 | 辅光Y11 |
| 122 | 000-255 | 辅光R12 |
| 123 | 000-255 | 辅光G12 |
| 124 | 000-255 | 辅光B12 |
| 125 | 000-255 | 辅光W12 |
| 126 | 000-255 | 辅光Y12 |
| 127 | 000-255 | 辅光R13 |
| 128 | 000-255 | 辅光G13 |
| 129 | 000-255 | 辅光B13 |
| 130 | 000-255 | 辅光W13 |
| 131 | 000-255 | 辅光Y13 |
| 132 | 000-255 | 辅光R14 |
| 133 | 000-255 | 辅光G14 |
| 134 | 000-255 | 辅光B14 |
| 135 | 000-255 | 辅光W14 |
| 136 | 000-255 | 辅光Y14 |
| 137 | 000-255 | 辅光R15 |
| 138 | 000-255 | 辅光G15 |
| 139 | 000-255 | 辅光B15 |
| 140 | 000-255 | 辅光W15 |
| 141 | 000-255 | 辅光Y15 |
| 142 | 000-255 | 辅光R16 |
| 143 | 000-255 | 辅光G16 |
| 144 | 000-255 | 辅光B16 |
| 145 | 000-255 | 辅光W16 |
| 146 | 000-255 | 辅光Y16 |
| 147 | 000-255 | 辅光R17 |
| 148 | 000-255 | 辅光G17 |
| 149 | 000-255 | 辅光B17 |
| 150 | 000-255 | 辅光W17 |
| 151 | 000-255 | 辅光Y17 |
| 152 | 000-255 | 辅光R18 |
| 153 | 000-255 | 辅光G18 |
| 154 | 000-255 | 辅光B18 |
| 155 | 000-255 | 辅光W18 |
| 156 | 000-255 | 辅光Y18 |
| 157 | 000-255 | 辅光R19 |
| 158 | 000-255 | 辅光G19 |
| 159 | 000-255 | 辅光B19 |
| 160 | 000-255 | 辅光W19 |
| 161 | 000-255 | 辅光Y19 |
| 162 | 000-255 | 辅光R20 |
| 163 | 000-255 | 辅光G20 |
| 164 | 000-255 | 辅光B20 |
| 165 | 000-255 | 辅光W20 |
| 166 | 000-255 | 辅光Y20 |
| 167 | 000-255 | 辅光R21 |
| 168 | 000-255 | 辅光G21 |
| 169 | 000-255 | 辅光B21 |
| 170 | 000-255 | 辅光W21 |
| 171 | 000-255 | 辅光Y21 |
| 172 | 000-255 | 辅光R22 |
| 173 | 000-255 | 辅光G22 |
| 174 | 000-255 | 辅光B22 |
| 175 | 000-255 | 辅光W22 |
| 176 | 000-255 | 辅光Y22 |
| 177 | 000-255 | 辅光R23 |
| 178 | 000-255 | 辅光G23 |
| 179 | 000-255 | 辅光B23 |
| 180 | 000-255 | 辅光W23 |
| 181 | 000-255 | 辅光Y23 |
| 182 | 000-255 | 辅光R24 |
| 183 | 000-255 | 辅光G24 |
| 184 | 000-255 | 辅光B24 |
| 185 | 000-255 | 辅光W24 |
| 186 | 000-255 | 辅光Y24 |

五、技术参数：

电压:  AC100~240V  50/60HZ

功率:  600W

灯珠：10颗60W四合一足添鑫灯珠  140颗0.3瓦 5050 五合一灯珠

控制方式: DMX512、自走、主从、声控、带RDM功能。

通道:  CH26、CH36、CH60、CH66、CH186。

调光:  32bit 0~100%线性调光

特点： Y摇头+光束+爆闪+辅光

工作温度: -30度~50度

频闪频率:  1~30HZ

外观:  金属、黑色

连接方式：DMX512输入输出 / 电源输入输出。

IP 等级:  IP20

尺寸:                                重量: